LAPORAN PRAKTIKUM Dasar Elektronik Penyarah Gelombang Penuh

Basanta Alfonso Hutasoit 13323025 D3 Teknologi Komputer

INSTITUT TEKNOLOGI DEL FAKULTAS VOKASI

Simulasi_Rangkaian_Function_of_Resistor

| Minggu/Sesi | : | 6 / 1 |
| --- | --- | --- |
| Kode Mata Kuliah | : | 4331206 |
| Nama Mata Kuliah | : | Dasar Elektonika |
| Setoran | : | Softcopy |
| Batas Waktu Setoran | : | - |
| Tujuan | : | Penyarah Gelombang Penuh Dengan Filter Kapasitor |

Praktikum 1

- Gambar proteus

Gamabr 2

- Isi Tabel 2.

| Vmax (Input) | Vrms | V out | Bentuk gelombang |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 v | 56.57V | 25.46V |  |
| 100 v | 70.1 | 31.83V |  |
| 150 v | 106.07 | 47.75V |  |

Jawab :

- Untuk mencari Vrms

- Vrms  =  Vmax/2 .

=  80 / 2

=  56, 57V

- Vrms  =  Vmax/2 .

=  100 / 2

=  70.1V

- Vrms  =  Vmax/2 .

=  150 / 2

=  106.07V

- Untuk mencari Vout

- Vout	=  Vmaxπ

= 80Vπ

= 25.46V

- Vout	=  Vmaxπ

= 100Vπ

= 31.83V

- Vout 	=  Vmaxπ

= 150Vπ

= 47.75V

Praktikum 2

- Gambar gelombang

Gambar gelombang 2

Gambar ini menunjukkan rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda dan transformator center-tap. Berikut penjelasan tentang gelombang yang terlihat di osiloskop:

- Gelombang Input (A)

- Bentuk Gelombang: Sinyal sinusoidal penuh.

- Sumber: Gelombang ini berasal dari sumber AC (V1), yang merupakan input untuk transformator.

- Frekuensi: Sama dengan frekuensi sumber tegangan AC.

- Amplitudo: Tegangan puncak (Vmax) input dari transformator sebelum penyearahan.

- Gelombang Setelah Transformator (B)

- Bentuk Gelombang: Sinusoidal dengan dua fasa, karena transformator center-tap menghasilkan dua sinyal berlawanan polaritas pada kedua ujungnya.

- Karakteristik: Tegangan pada setiap sisi sekunder transformator adalah separuh dari tegangan input primer (V1), tergantung rasio belitan transformator.

- Frekuensi: Tetap sama dengan input AC.

- Gelombang Setelah Penyearah (C)

- Bentuk Gelombang: Penyearahan gelombang penuh, di mana kedua siklus positif dan negatif disearahkan.

- Karakteristik:

- Hasil dari penyearah yang menggunakan dioda (D1 dan D2).

- Siklus negatif dari gelombang AC dibalik menjadi positif, sehingga menghasilkan tegangan hanya pada polaritas positif.

- Frekuensi setelah penyearahan adalah dua kali lipat dari frekuensi input, karena kedua siklus (positif dan negatif) digunakan.

- Gelombang Output (D)

- Bentuk Gelombang: Hampir mendekati DC (tegangan rata-rata stabil).

- Karakteristik:

- Induktor (L1) dan resistor (R1) digunakan sebagai filter LC untuk mengurangi riak pada tegangan output.

- Hasil akhirnya adalah tegangan DC yang lebih halus, tetapi masih ada sedikit riak (ripple voltage).

- Amplitudo tergantung pada nilai komponen filter (L1 dan R1) serta beban.

Praktikum 3

- Lakukan langkah percobaan 3 untuk Pembebanan RL. Tahap demi tahap sesuai Percobaan 1.